## Strata 128

Strata 128 Plus

Strata 128 Portable

StrataView

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Спецификация | 3 |
| Установка излучателя | 4 |
| Подключение питания | 12 |
| Установка кронштейна | 13 |
| Сборка переносного прибора | 14 |
| Датчики скорости и температуры | 16 |
| Клавиатура | 18 |
| Дисплей | 18 |
| Эксплуатация прибора | 19 |
| Система меню | 19 |
| Автоматический режим | 19 |
| Диапазон измерения глубин | 20 |
| Функция ZOOM | 20 |
| Чувствительность | 21 |
| Оконтуривание серой линией GRAYLINE | 22 |
| Функция идентификации рыбы FISH ID | 23 |
| Функция отслеживания рыбы FISH TRACK | 23 |
| Частота обновления экрана | 24 |
| Функция идентификации объектов TARGET TRACK | 24 |
| Режимы дисплея | 25 |
| Сигналы оповещения ALARMS | 29 |
| Подсветка экрана | 30 |
| Выбор системы единиц | 30 |
| Регулировка контрастности | 30 |
| Улучшенная обработка сигнала ASP | 31 |
| Симулятор | 31 |
| Проблемы и их разрешение | 32 |

Благодарим Вас за покупку эхолота фирмы Eagle. Ваш эхолот - это прибор высокого качества, предназначенный как для опытных рыбаков, так и для начинающих. Все наши сонары имеют автоматическую функцию обнаружения и отображения на экране дисплея дна, рыбы, различных деталей и многого другого! Все, что вы должны сделать - это просто нажать на кнопку. Однако, если вы захотите настроить прибор именно под свои задачи, то все, что от вас потребуется – это воспользоваться клавишей меню. Все эхолоты серии Strata обладают мощными возможностями, реализуемыми через легкодоступные меню.

Прежде чем начать работу с прибором, прочитайте раздел по подготовке прибора к работе.  Это то, с чего все начинается.  Неправильная установка прибора может в дальнейшем привести к проблемам.  После того, как вы ознакомились с рекомендациями, установите прибор, затем прочитайте оставшуюся часть руководства.  Чем больше вы узнаете о вашем приборе, тем лучше он будет работать.  Это руководство будет вашим верным помощником в любой ситуации.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Размеры, мм | 150 х 136 х 86 |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 10 - 15В постоянного тока |
| Потребляемый ток, мА | 350 (подсветка выключена) 500 (подсветка включена) |
| Излучатель |  |
| Частота, кГц | 192 |
| Мощность излучения, Вт | 275 (пиковая, типичная) 34.5 (средняя) |
| Дисплей | 128х65 пикселя поворотный жидкокристаллический |

150

136

86

Рис.1

# ПРИМЕЧАНИЕ

Температура хранения прибора от -20 до +75 градусов Цельсия (от -4 до +167 градусов по Фаренгейту). Хранение при температуре, выходящей за данные пределы, может вызвать повреждение жидкокристаллического дисплея. Гарантия на  поломку, возникшую по этой причине, не распространяется.

## УСТАНОВКА  ИЗЛУЧАТЕЛЯ

В комплект эхолота входит излучатель, предназначенный для постоянного крепления на транце. Откидной установочный кронштейн помогает избежать повреждений излучателя в случае удара его о препятствие при движении лодки. После откидывания кронштейна он легко может быть возвращен на место без применения инструментов.

Перед  установкой внимательно прочитайте данную инструкцию. Определите, какой   вариант установки лучше всего подходит для вашей лодки. Соблюдайте особую осторожность, устанавливая излучатель внутри корпуса лодки, потому что после приклеивания эпоксидным компаундом его перестановка становится невозможной. Запомните, что выбор правильного места установки излучателя оказывает определяющее значение на работу эхолота.

# Выбор места для установки излучателя

# 1.Излучатель должен быть размещен в том месте, в котором ему обеспечено плавное обтекание потоком воды. Если вы собираетесь устанавливать излучатель внутри корпуса лодки, то учтите, что выбранный для установки участок корпуса должен все время находиться в воде. Если плавное обтекание не обеспечено, то при движении лодки на экране сонара будут появляться помехи в форме произвольных линий или точек.

2.Излучатель должен быть установлен так, чтобы излучающая поверхность была, по возможности, направлена вертикально вниз.

3.Если излучатель устанавливается на транце, то убедитесь, что размещение излучателя не будет мешать транспортировке или вытаскиванию лодки. Не устанавливайте излучатель на расстояние меньше 30см от движителя. Это предотвратит появление кавитационных помех от гребного винта. Обычно излучатель следует размещать как можно глубже. Это увеличивает вероятность того, что он будет в воде при движении на больших скоростях и уменьшает вероятность возникновения помех от воздушных пузырьков.

4.По возможности, размещайте кабель излучателя на лодке подальше от других проводов. Электрические  помехи  от  проводов  двигателя,  электрической помпы или других электроагрегатов могут появляться на экране сонара. Имейте это ввиду при проводке кабеля излучателя около проводов, идущих к таким устройствам.

Преимущества и недостатки установки излучателя внутри корпуса по сравнению с креплением на транце

(только для моделей Strata 128 и Strata 128 Plus)

Обычно установка излучателя внутри корпуса лодки для «прострельной эхолокации»  обеспечивает превосходную работу сонара при высоких скоростях движения и  возможность измерения глубины с оценкой от «хорошо» до «отлично». Отсутствует вероятность повреждения сонара в результате удара о подводные объекты. Отсутствует так же вероятность механических повреждений излучателя при причаливании или погрузке на трейлер.

Однако, способ установки излучателя внутри корпуса имеет свои недостатки.

Во-первых, даже на лучших корпусах несколько уменьшается чувствительность сонара. Величина уменьшения чувствительности на разных корпусах различна и меняется даже на одном корпусе в зависимости от места установки. Это связано с конструктивными особенностями лодки и технологией, использованной при производстве корпуса. Во-вторых, нельзя изменить угол установки излучателя для получения наилучшей формы дугообразных эхосигналов от рыб. Такая проблема может возникнуть на корпусах, которые имеют большой дифферент на корму при нулевой скорости или при малых скоростях движения «в проводку». Для того, чтобы определить, получите ли вы удовлетворительные результаты работы сонара при установке излучателя внутри корпуса лодки, воспользуйтесь методикой, изложенной в этом руководстве в разделе «Установка излучателя внутри корпуса».

# Сборка и установка излучателя

(для всех моделей)

Самый лучший способ установить  излучатель - это провести его предварительную сборку, затем приложить кронштейн излучателя к транцу и проверить, обеспечена ли в этом случае возможность горизонтальной установки излучателя.

1.Надавите две маленькие пластиковые шестеренки по бокам металлического кронштейна, как показано на рис.2. Обратите внимание, что на зубьях каждой шестеренки имеются буквы. Поверните каждую шестеренку так, чтобы буква «А» на ней встала напротив точки, выбитой на металлическом кронштейне. Это соответствует правильной ориентации излучателя для транца с углом наклона 14 градусов. Большинство лодок как с подвесным, так и со стационарным двигателем, имеют угол наклона транца - 14 градусов.

Рис.2

ТОЧКА

2.Вставьте излучатель между двух шестеренок. Вставьте на время болт, соединив кронштейн с излучателем, и приложите эту конструкцию к транцу. Посмотрите на излучатель сбоку, чтобы увидеть , действительно ли он параллелен земле. Если это так, то позиция «А» для вашего корпуса является правильной. Если излучающая поверхность не параллельна земле, то выньте излучатель и шестеренки из кронштейна. Передвиньте шестеренки так, чтобы напротив точки  на кронштейне встала буква «В». Еще раз соберите излучатель и кронштейн и снова приложите к транцу. Вновь проверьте, можете ли вы так разместить излучатель, чтобы его излучающая  поверхность стала параллельна земле.  Если да, то переходите к   пункту 3. Если нет - повторите шаг 2, вращая шестеренки до тех пор, пока излучатель не встанет на транце подобающим образом.

ШЕСТЕРЕНКИ

Рис.3

3.После того, как вы определили правильное положение для шестеренок, соберите излучатель, как показано на рис.4, однако, гайку пока туго не затягивайте.

ГАЙКА

РЕЗИНОВЫЕ ШАЙБЫ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ШАЙБА

БОЛТ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

ШАЙБА

Рис.4

Рис.5

ВНИМАНИЕ!

ПРИКРЕПИТЕ КАБЕЛЬ ИЗЛУЧАТЕЛЯ

НЕДАЛЕКО  ОТ ИЗЛУЧАТЕЛЯ.

ЭТО ПРЕДОХРАНИТ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ОТ

УДАРОВ ПО КОРПУСУ В СЛУЧАЕ ОТРЫВА ПРИ  БОЛЬШИХ СКОРОСТЯХ

ХОРОШЕЕ МЕСТО

ПЛОХОЙ УГОЛ

УСТАНОВКИ

установки

ПЛОХОЕ

МЕСТО

4.Приложите собранную конструкцию к транцу. Излучатель должен быть примерно параллелен земле. Нижняя часть кронштейна излучателя должна быть паралелльна линии днища лодки. Никакая часть кронштейна не должна выступать вниз за край корпуса лодки. Сделайте на транце отметки по центру крепежных пазов кронштейна. В отмеченных точках просверлите два отверстия диаметром 4мм под прилагаемые шурупы номер 10.

Рис.6

ТРАНЕЦ

ВИД СБОКУ

5.Извлеките излучатель из кронштейна и вновь соберите конструкцию, пропустив кабель через кронштейн над осью, как показано на рис.7.

Рис.7

Приложите собранную конструкцию к транцу. Подвигайте излучатель вверх и вниз, пока он не встанет на транце так, как показано на рис.7. Затяните кронштейн крепежными шурупами. Подрегулируйте излучатель так, чтобы он был параллелен земле и заверните фиксирующую гайку так, чтобы она коснулась шайбы, а затем доверните ее еще на 1/4 оборота. Не затягивайте гайку слишком туго! В этом случае излучатель не будет откидываться в случае удара о подводное препятствие.

6. Проведите кабель излучателя к эхолоту. При этом сделайте так, чтобы около излучателя кабель образовывал свободную петлю, как показано на рис.7. По возможности, располагайте кабель излучателя подальше от другой лодочной проводки. Эхолот может воспринимать электрические помехи от проводов двигателя, электрической помпы, KB-радиоаппаратуры и вентиляторов. Будьте внимательны, прокладывая кабель излучателя, и старайтесь избегать близкого расположения кабеля к указанной проводке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Прикрепите кабель излучателя к транцу недалеко от излучателя. Это может предохранить излучатель от ударов по корпусу лодки в случае его отрыва на большой скорости.

7. Для проверки результатов сделанной работы проведите ходовые испытания. Если на больших скоростях движения сонар  «теряет» дно или на экране появляются помехи, попытайтесь сдвинуть кронштейн излучателя немножко вниз. Это опустит излучатель глубже под воду, и, возможно, он окажется ниже зоны турбулентности, вызывающей шум. Но, помните, что при этом никакие части кронштейна не должны опускаться ниже днища лодки.

УСТАНОВКА   ИЗЛУЧАТЕЛЯ  НА  КОРПУСЕ  ПРОВОДОЧНОГО ЭЛЕКТРОМОТОРА   С  ПОМОЩЬЮ  КРОНШТЕЙНА

(только для модели Strata View)

1.Присоедините кронштейн TMB-S, используя прилагаемые к излучателю детали. (Примечание: Ребристая шайба поставляется в комплекте с кронштейном TMB-S).

Рис.8

КРОНШТЕЙН

TMB-S

БОЛТ

ГАЙКА

РЕБРИСТАЯ

ШАЙБА

ПЛОСКАЯ

ШАЙБА

3. Пропустите регулируемый хомут, поставляемый с TMB-S, через паз в кронштейне излучателя и наденьте его на корпус лодочного электромотора. Разместите излучатель так, чтобы когда мотор будет в воде, излучение было направлено вертикально вниз. Надежно закрепите хомут. Проведите кабель излучателя  вдоль крепежной штанги электродвигателя. Для крепления кабеля излучателя к этой штанге используйте пластиковые хомутики (в комплект не входят). Убедитесь, что кабель имеет достаточную слабину, чтобы не препятствовать поворотам электродвигателя. Подведите кабель к сонару – и  излучатель готов к работе.

Рис.9

УСТАНОВКА  ИЗЛУЧАТЕЛЯ  ВНУТРИ  КОРПУСА

(только для моделей Strata и Strata 128 Plus)

Установка излучателя внутри стеклопластикового корпуса должна выполняться в том месте, где гарантировано отсутствие воздушных пузырьков в эпоксидной смоле, а также, отсутствие расслоений стеклопластикового корпуса. Сигнал сонара должен проходить через монолитный стеклопластиковый материал. Успешная установка излучателя на корпусах сэндвичевой конструкции, содержащими в качестве внутренних слоев такие акустически непрозрачные материалы, как фанера, бальса, вспененный полимер, может быть выполнена только в том случае, если эти материалы удалены с выбранного для установки участка (рис.10).Например, некоторые корпуса имеют следующую конструкцию: внутренний слой из стеклопластика, сердцевина – из бальсового дерева и внешний слой из стеклопластика. Если удалить внутренний слой из стеклопластика и промежуточный слой из бальсы, то станет доступным внешний слой корпуса лодки. Теперь излучатель может быть закреплен непосредственно на внешнем слое с помощью эпоксидного клея. После того, как эпоксидный клей затвердеет, корпусу будет обеспечена водонепроницаемость и  акустическая прозрачность. Запомните, сигнал сонара должен проходить через монолитный стеклопластик. Наличие каких-либо воздушных пузырьков в стеклопластике или эпоксидной смоле приводит к снижению или даже полному исчезновению сигналов эхолокации.

ЗАПОЛНИТЕ

ЭПОКСИДНЫМ КЛЕЕМ

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

ЭПОКСИДНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ

ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ

НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

Рис.10

Для того, чтобы выбрать правильное место для установки внутри корпуса лодки, поставьте лодку на якорь на глубине 20 метров. Налейте немного воды на дно лодки. Соедините излучатель с прибором, затем поместите излучатель за бортом лодки. Отрегулируйте чувствительность и диапазон измерений по глубине так, чтобы на экране появился вторичный эхосигнал ото дна (при этом необходимо отключить автоматический режим прибора и режим ASP). Установленные регулировки после этого не изменяйте. Далее, извлеките излучатель из воды и перенесите его на днище  лодки, ранее наполненное водой. Посмотрите, как изменилась на экране интенсивность эхосигналов. Возможно исчезновения вторичного эхосигнала ото дна, а также, некоторое уменьшение интенсивности основного донного эхосигнала. Проверьте работу излучателя в разных местах днища, заполненного водой, и найдите место, которое обеспечивает наилучший эхосигнал. Если для компенсации потерь качества эхосигнала чувствительность прибора пришлось увеличить слишком сильно, то излучатель лучше установить вне корпуса лодки. А, если введенные компенсации невелики,  отметьте то место, где излучение проходило сквозь корпус наилучшим образом, а потом воспользуйтесь инструкциями по установке излучателя внутри корпуса, данными на следующих страницах руководства.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ  ИЗЛУЧАТЕЛЯ

НА  БОЛЬШИХ  СКОРОСТЯХ

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ  ИЗЛУЧАТЕЛЯ

ПРИ  ДВИЖЕНИИ  «В ПРОВОДКУ»

Рис.11

Установка излучателя внутри корпуса

(только для моделей Strata 128  и   Strata 128 Plus)

- Убедитесь, что склеиваемые поверхности чистые, сухие и свободны от масел и смазки. Обработайте внутреннюю поверхность корпуса и поверхность излучателя шлифовальной бумагой №100. Поверхность корпуса в месте крепления должна быть достаточно плоской, чтобы был обеспечен полный контакт с поверхностью излучателя  до начала склеивания.

Рис.12

2.  Следуя инструкциям на упаковке с эпоксидным клеем, соедините компоненты и тщательно их перемешайте. Не перемешивайте слишком быстро, т.к. это может привести к образованию в смоле воздушных пузырьков. (Примечание: Используйте только те эпоксидные составы, которые перечислены  на обратной стороне первой страницы обложки данного руководства. Использование других составов может привести к плохой работе сонара!). Нанесите небольшое количество смолы на поверхность излучателя, как показано на рис.12, затем  также нанесите небольшое количество смолы на зачищенный участок днища. Соедините склеиваемые поверхности, с силой подвигайте и повращайте излучатель с тем, чтобы выдавить из-под него любые  возможно образовавшиеся пузырьки воздуха. Поверхность излучателя должна быть параллельна корпусу, а количество смолы между корпусом и излучателем должно быть минимальным. После того, как состав затвердеет, соедините излучатель с прибором имеющимся кабелем.

Проверка угла установки излучателя по форме эхосигнала

Если на экране дисплея вы не можете получить правильные эхосигналы от рыб в виде дуг, то причиной этого может быть негоризонтальное расположение излучающей поверхности во время стоянки лодки или ее медленого движения.

Если на экране видна только вторая часть дуги, опускающаяся вниз, то это значит, что нос излучателя опущен слишком низко и его следует приподнять.

Если дуга поднимается вверх, но не видна ниспадающая ее часть, то это значит, что нос излучателя задран кверху и его следует опустить ( рис.13).

Нос излучателя слишком опущен                                Правильный угол наклона излучателя

Нос излучателя слишком поднят

Рис.13

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

(только для стационарных моделей)

Этот прибор работает только от источника постоянного тока напряжением 12В. Лучше, если кабель питания будет присоединен непосредственно к лодочному аккумулятору. Прокладывая кабель питания, располагайте его как можно дальше от прочей лодочной проводки, особенно, имеющей отношение к двигателю. Это обеспечит вам минимальный уровень электрических наводок. Если длины прилагаемого кабеля недостаточно для присоединения к аккумулятору, нарастите его изолированным проводом.   Можно, конечно, подсоединить кабель питания и к питанию других устройств или общему кабелю питания, однако, в этом случае возможно появление электрических помех. Разъемный держатель для предохранителя следует вставлять в разрыв провода, идущего к положительному полюсу как можно ближе к аккумулятору или контактным клеммам. Это защитит как устройство, так и кабель питания   в случае короткого замыкания. Используйте только 3-х амперные предохранители.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Не допускается использовать прибор без 3-х амперного предохранителя в цепи питания !

Невыполнение условия обязательного подключения 3-х амперного предохранителя лишает вас гарантии на прибор!

Эхолот имеет защиту от ошибки в полярности подключаемых проводов. Если такая ошибка допущена, это не вызовет повреждения прибора, однако, прибор не будет работать до тех пор, пока не будет обеспечена правильная полярность подключения питания.

К  ЭХОЛОТУ

ЧЕРНЫЙ ПРОВОД

КРАСНЫЙ  ПРОВОД

АККУМУЛЯТОР    12В

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

3А

- +

К  ДАТЧИКУ

СКОРОСТИ / ТЕМПЕРАТУРЫ

ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ

STRATA 128 PLUS  и  STRATA VIEW

Рис.14

## УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

(только для стационарных моделей)

Вы можете установить эхолот на приборной панели или под потолком с помощью прилагаемого кронштейна. Прибор может быть также установлен внутри приборной панели с помощью дополнительного монтажного комплекта IDA-3. Если вы используете прилагаемый кронштейн, вас может заинтересовать дополнительный комплект с поворотной опорой GBSA-1.   Данное устройство   совместно с карданной скобой образуют поворотное устройство, которое может быть размещено на приборной панели или установлено под потолком. Инструкции по установке прибора внутри приборной панели или с использованием поворотных установочных комплектов прилагаются к комплектам переходников.

Вы можете установить прибор в любом удобном месте, при условии, что это место обеспечивает хороший угол зрения и там имеется достаточно пространства для наклона и вращения прибора.

Отверстия в основании кронштейна позволяют производить установку с помощью шурупов по дереву или сквозных анкерных болтов. Если панель, на которой устанавливается прибор, недостаточно прочная, то может потребоваться усиление этой панели с обратной стороны дополнительным листом фанеры. Убедитесь, что за прибором достаточно места для подключения кабеля электропитания и кабеля излучателя.

Просверлите отверстие в приборной панели для электрокабеля и кабеля излучателя. Самое лучшее место для этого отверстия - непосредственно под карданной скобой, а скоба в дальнейшем перекроет это отверстие. Наименьший диаметр отверстия, через который можно пропустить разъемы кабеля электропитания и кабеля излучателя, равен 16 мм (5/8 дюйма). После того, как вы просверлили отверстие, пропустите разъемы кабеля электропитания и кабеля излучателя через отверстие из-под приборной доски. Разместите скобу так, чтобы она перекрывала отверстие, затем выведите кабели через паз с обратной стороны скобы. В завершении, прикрепите скобу к приборной панели.

ЭХОЛОТ

КАРДАННАЯ  СКОБА

РЕЗИНОВАЯ  ШАЙБА

ПЛАСТМАССОВАЯ  ШАЙБА

(ТОЛЬКО ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ)

КАРДАННАЯ  ГОЛОВКА

Рис.15

Подсоедините прибор к карданной скобе, используя шайбы и карданные головки, как показано на рис.15.

СБОРКА  ПЕРЕНОСНОГО  ПРИБОРА  STRATA  128  PORTABLE

#### УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

#### Освободите защелку на передней части футляра для батарей. Откройте его и установите четыре элемента питания серии «D» в соответствующий отсек.   Для более продолжительной работы мы рекомендуем использовать щелочные (alkaline) батареи. В этот же футляр вместо четырех элементов серии «D» можно установить один аккумулятор. Дополнительную информацию по вопросам, связанным с использованием аккумулятора, смотрите в инструкции внутри батарейного адаптера.

ЭЛЕМЕНТ   ПИТАНИЯ

СЕРИИ   “D”

Рис.16

После установки батарей закройте футляр и подсоедините эхолот Strata 128 Portable к этому источнику питания. Кабель питания подсоединяется со стороны задней стенки сонара. Включите эхолот.   Если он не работает, проверьте наличие контакта между батареями   и контактными электродами. Также проверьте правильность подсоединения проводов   к батарейному адаптеру. Красный провод кабеля питания должен соединяться с красным проводом батарейного адаптера, а черный провод, соответственно, с черным.  Если эхолот все равно не работает, то проверьте напряжение батарей. Большинство проблем при эксплуатации портативных эхолотов, как правило, вызвано недостаточным напряжением батарей. Покупайте только свежие батарейки.   Всегда удаляйте батареи из батарейного отсека при длительном хранении, так как из разряженных батарей может вытекать электролит, что приводит к коррозии контактов.

Эффективность батарей снижается при низких температурах. Поэтому в холодную погоду неплохо перед выходом  подержать эхолот и батарейки в тепле. Если при работе в холодных условиях напряжение батарей упало, то иногда удается его восстановить, подержав батарейки некоторое время дома или в машине. Никогда не нагревайте батарейки на открытом огне или направляя на них струю горячего воздуха.  Возможно возгорание или взрыв батареи.

###### УСТАНОВКА ИЗЛУЧАТЕЛЯ В ПОРТАТИВНОМ ВАРИАНТЕ

Соедините излучатель и кронштейн, как показано на рис.17, используя для этого прилагаемые детали. При установке оси вращения излучателя не забудьте поставить на болт две шайбы, отделяющие излучатель от кронштейна. Третью шайбу наденьте на свободный конец  болта и закрепите болт гайкой. Привинтите резиновую присоску к кронштейну, используя для этого прилагаемый винт и плоскую шайбу. Привяжите нейлоновый шнур, используя отверстие в верхней части кронштейна. При эксплуатации излучателя другой конец шнура закрепите на лодке - это предотвратит потерю излучателя при случайном отделении присоски.

МЕСТО

ДЛЯ

НЕЙЛОНОВОГО

ШНУРА

ГАЙКА

ШАЙБА

БОЛТ

ШАЙБА

ВИНТ

Рис.17

Тщательно очистите корпус в месте предполагаемого крепления  присоски. Разместите излучатель на корпусе, как показано на рис.18. Кронштейн не должен опускаться ниже корпуса, т.к. в противном случае при быстром движении давление воды оторвет присоску от лодки. Смочите присоску, а затем прижмите ее к корпусу как можно крепче. Привяжите нейлоновый шнур к лодке и проведите кабель излучателя к эхолоту.

КОРПУС

ЛОДКИ

Рис.18

Подсоедините разъем кабеля излучателя к работе.эхолоту.

Теперь ваш портативный сонар готов работе.

## ДАТЧИКИ СКОРОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

К сонарам Strata Plus и StrataView можно подключить до трех датчиков температуры, которые могут показывать температуру поверхности воды, воздуха, температуру тела и, вообще, любую другую температуру. Однако, делая заказ на датчик температуры, необходимо знать, что у каждого датчика есть своя сфера применения.  Датчики имеют следующие обозначения : WATER, T-2 и T-3.  Если вам необходимо иметь два или более температурных показателя, то вы должны использовать соответствующие датчики.  Например, нельзя на одном эхолоте использовать два датчика, имеющих обозначение Т-3.  Указанным моделям сонаров соответствуют следующие датчики:

TS-1BK          - один датчик температуры, показываемый на дисплее как WATER,

TS-2BK          - один датчик температуры, показываемый на  дисплее как T-2,

TS-3BK          - один датчик температуры, показываемый на  дисплее как T-3,

TS-12BK        - два датчика температуры, показываемых на  дисплее как WATER и Т-2,

ST-TBK         - один датчик температуры и один датчик скорости, показываемые на

дисплее как SPEED и WATER (идут в комплекте с сонаром Strata Plus).

Имеется много сочетаний использования датчиков на одном приборе. Далее приведен список допустимых сочетаний датчиков скорости и температуры.

# СПИСОК СОВМЕСТИМОСТИ ДАТЧИКОВ

(Примечание: Не используйте эти датчики в других комбинациях)

| # ST-TBK | Один датчик температуры и один датчик скорости |
| --- | --- |
| ST-TBK + TS-2BK | Два датчика температуры и один датчик скорости |
| ST-TBK + TS-2BK + TS-3BK | Три датчика температуры и один датчик скорости |
| TS-1BK | Один датчик температуры |
| TS-12BK | Два датчика температуры |
| TS-1BK + TS-2BK | Два датчика температуры |
| TS-12BK + TS-3BK | Три датчика температуры |
| TS-1BK + TS-2BK + TS-3BK | Три датчика температуры |

Ниже даны некоторые примеры схем соединения датчиков:

TS-12 BK

Два датчика температуры

(WATER и Т-2)

Кабель питания

Strata Plus  и  Strata View

Рис.19

Рис.21

ST-TBK

TS-2BK

TS-3BK

Три датчика температуры

и один датчик скорости

(Water,  T-2,  T-3 и Speed)

Кабель питания

StrataPlus  или

StrataView

TS-12BK

TS-3BK

Три датчика температуры

(Water.  T-2  и  T-3)

Рис.20

Кабель питания

Strata Plus  и

StrataView

Рис.22

КЛАВИАТУРА

При нажатии на любую клавишу эхолота раздается звуковой сигнал. Это значит, что сонар принял команду.

## Клавиша PWR/CLEAR

Это клавиша используется для включения сонара, а также для удаления меню с экрана. С помощью этой клавиши вы можете также выключить прибор.

Примечание: Для того, чтобы выключить прибор, вы должны удерживать клавишу OFF  в нажатом состоянии в течение нескольких секунд.

#### Клавиши меню MENU FWD/MENU REV

Данные эхолоты имеет много функций, доступ к которым осуществляется с помощью этих клавиш. Для движения по меню вперед  нажимайте клавишу MENU FWD, а для

движения  в обратном направлении соответственно нажимайте клавишу MENU REV.

Чтобы увидеть первое меню, просто нажмите какую-либо из этих клавиш MENU. Чтобы  посмотреть  другие меню, последовательно нажимайте клавишу MENU.

## Клавиши СТРЕЛКА ВВЕРХ И СТРЕЛКА ВНИЗ

Эти клавиши используются для настройки любых характеристик и функций сонара. Клавиша СТРЕЛКА ВВЕРХ также служит для «замораживания» картинки, если на экране нет никакого меню. Другими словами, как только вы захотите зафиксировать текущую картинку, то первым делом уберите меню с экрана. После этого нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ. Картинка будет заморожена, а вверху экрана появится надпись STOP. Чтобы продолжить вывод информации, нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ или клавишу PWR/CLEAR.

### ДИСПЛЕЙ

### При включении сонара экран сначала мигает в течение 10 секунд. Потом появляются одно за другим  два меню.  Это меню подсветки BACKLIGHT и меню выбора единиц измерения FEET/METER. Для того, чтобы включить подсветку, нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ. Для того, чтобы перейти от измерения в футах к метрической шкале, нажмите клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ, когда появится соответствующее меню.

Рис.23

Меню исчезнет само собой через несколько секунд. Если времени на ожидание нет, нажмите клавишу PWR/CLEAR, чтобы принудительно убрать меню с экрана.

При первом включении эхолота экран примет вид, как показано на рис.23. Устройство находится в автоматическом режиме, функция идентификации рыбы   Fish ID включена. В левом верхнем углу экрана указана верхняя граница диапазона измерения глубин, а в нижнем левом углу -  нижняя граница этого диапазона. На рис.23 диапазон измеряемых глубин от 0 до 60 футов, а текущая глубина равна 48.6 фута.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### СИСТЕМА МЕНЮ

Рис.24

Для доступа к любым функциям и  настройкам в сонаре используется система меню. Клавиши меню, дающие выход к разным  характеристикам прибора, позволяют вам настроить эхолот в соответствии с вашими личными потребностями и условиями окружающей среды. Для того, чтобы перейти от одного меню к другому, единственное, что от вас требуется, - это несколько раз нажать одну из клавиш меню. Если вы вдруг заблудились в системе меню, просто нажмите клавишу PWR/CLEAR. Это уберет меню с экрана.

Смена меню зависит от того, в каком режиме находится эхолот. Например,   если выключить автоматический режим, то меню чувствительности меняется с AUTO SENS на MAN SENS. Какая информация   или   какие   меню   могут   появиться   в    дальнейшем,

также зависит от вашего выбора, сделанного ранее.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Рис.25

При первом включении прибор находится в автоматическом режиме.   При этом автоматически определяется диапазон определения глубин и чувствительность эхолота в зависимости от состояния водной поверхности. Эхолот так выбирает диапазон глубин, чтобы в нижней части экрана всегда был виден профиль дна. Для того, чтобы отключить автоматический режим, нажимайте клавишу меню до тех пор, пока не появится меню AUTO/MAN, как показано на рис.25.

После этого нажмите клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ.  Надпись MAN будет выделена черным прямоугольником. Теперь эхолот находится в ручном режиме. Подождите несколько секунд и это меню скроется за левым краем экрана. Очистить экран можно также нажатием клавиши PWR/CLEAR.

Чтобы вернуть сонар в автоматический режим, повторите вышеописаные шаги, только на этот раз нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ.

### ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ ГЛУБИН

Рис.26

В   автоматическом режиме   диапазон измерения глубин изменять нельзя. Такая возможность доступна только в ручном режиме. Поэтому, чтобы изменить диапазон измерения глубин, первым делом переведите сонар в ручной режим. Теперь нажимайте на клавишу меню, пока не появится меню RANGE SEL, как показано на рис. 26. Действующий диапазон измерения глубин показан в нижней части этого меню. В данном случае этот диапазон равен 60 футам.

Чтобы уменьшить этот диапазон, нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ, чтобы увеличить - клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ. После того, как необходимый дипазон измерений выбран, нажмите клавишу PWR/CLEAR, чтобы убрать меню с экрана. Если подождать несколько секунд, то меню исчезнет автоматически.

Эхолот имеет следующие диапазоны измерения глубин:

10, 20, 40, 60, 120, 240, 480 и 900 футов,

а также 3, 10, 20, 40, 60, 100, 200 и 300 метров.

ФУНКЦИЯ ZOOM

Рис.27

Функция ZOOM увеличивает все эхосигналы на экране.  Если прибор находится в автоматическом режиме, то при зуммировании он всегда отслеживает сигнал ото дна, размещая профиль дна в нижней части экрана. Это позволяет вам видеть подробный рельеф дна, и одновременно мелкие объекты в придонной области. Однако, запомните, что в ручном режиме сонар дно не отслеживает, а его настройки имеют некоторые отличия.

ZOOM – Автоматический режим

Рис.28

Для того, чтобы увеличить интересующую часть изображения, в первую очередь, несколько раз нажмите  клавишу меню до появления меню RANGE/ZOOM.

После этого нажмите клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ. Таким образом, вы переведете сонар в режим отображения с увеличением  (режим ZOOM). Соответствующее меню, изображенное на рис.28,  немедленно появится на экране.

Рис.29

Это меню изменения масштаба. Окно зума – это расстояние между верхней и нижней границей. Верхний предел указан в левом верхнем углу экрана, а нижний предел – в левом нижнем углу. Например, если верхний предел равен 40 футам, а нижний предел равен 70 футам, то окно зума равно 30 футам. Как показано на рис.28, когда вы первый раз вызываете это меню, то на нем появляется надпись TRACK. Это значит, что сонар отслеживает линию дна, постоянно удерживая ее на экране. Чтобы уменьшить окно зума – нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ, чтобы увеличить окно зума – СТРЕЛКА ВНИЗ. Если сонар работает в режиме зуммирования, то в верхней части экрана видны буквы ZM. Размер окна зума указывается в правой верхней части экрана. На экране, изображенном на рис.29, окно зума было выбрано равным 20 футам.

Чтобы отключить режим  зума, нажмите клавишу меню несколько раз, пока не появится меню RANGE/ZOOM. После этого нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ. Таким образом, вы переведете сонар в режим диапазона измерения глубин, который заменяет функцию зуммирования.

Эхолот позволяет устанавливать следующие окна – зум:

10, 20, 30, 60, 120, 240 и 480 футов,

или в метрической шкале,

5, 10, 20, 30, 50, 100 и 150 метров.

ZOOM – Ручной режим

Рис.30

Для того, чтобы воспользоваться функцией зуммирования, когда эхолот находится в ручном режиме, необходимо клавишей меню вызвать меню RANGE/ZOOM. После этого нажмите клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ и эхолот перейдет в режим зума, а на экране автоматически появится меню размера зуммируемой области ZOOM/SIZE.  Нажимая клавиши СТРЕЛКА ВВЕРХ или СТРЕЛКА ВНИЗ, вы можете изменить размер этой области. После того, как размер области вами выбран, нажимайте клавишу меню до тех пор, пока не появится меню MOVE/ZOOM  (рис.30). Это меню с помощью клавиш СТРЕЛКА ВВЕРХ или СТРЕЛКА ВНИЗ позволяет вам перемещать окно зума вверх или вниз с шагом 1фут или 1 м.  Действуя таким образом, вы можете перемещать зуммируемую область вверх к поверхности воды или вниз ко дну или же можете остановиться на любом промежуточном участке. Окно зума останется на той глубине, где вы закончите операции с клавишами со стрелками и не будет отслеживать изменение профиля дна, если оно происходит вне выбранного диапазона глубин.

Чтобы отключить режим зума, нажмите клавишу меню несколько раз, пока не появится меню RANGE/ZOOM. После этого нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ.

### ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Меню чувствительности позволяет Вам управлять способностью сонара регистрировать эхосигналы разной величины. Низкий уровень чувствительности отсекает большую долю информации о дне водоема, о других деталях и сигналы от мелких рыб. Высокий уровень чувствительности позволяет Вам рассмотреть детали, но при этом на экране появляются шумы в виде нежелательных ложных сигналов.  Обычно наилучший уровень чувствительности обеспечивает хорошее изображение дна, состоящее из сплошной темной линии с контуром в виде серой линии.

Уровень чувствительности сонара устанавливается так, чтобы обеспечивать устойчивый сигнал от дна. Когда прибор работает в автоматическом режиме, он даже выбирает чуть больший уровень чувствительности. Таким образом, обеспечивается возможность видеть эхосигналы от рыб и прочие детали. Однако, бывают ситуации, когда необходимо уменьшить или увеличить уровень чувствительности. Обычно это случается, когда у Вас появляется желание рассмотреть побольше деталей, и тогда чувствительность необходимо увеличить.  Последовательность действий для регулировки чувствительности не зависит от того, находится сонар в автоматическом или ручном режимах.

Чтобы изменить уровень чувствительности, первым делом нажимайте клавишу меню, пока не появится меню чувствительности. Если сонар находится в автоматическом режиме, на экране меню будет надпись AUTO SENS, как показано на рис.31.

Рис.31

В противном случае, на экране меню появится надпись MAN SEN. Если теперь нажать клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ, то чувствительность увеличится, если СТРЕЛКА ВНИЗ - чувствительность уменьшится. Уровень чувствительности в процентах    от максимальной высвечивается на экране меню. На изменение чувствительности также наглядно указывает количество и качество эхосигналов, видимых на экране сонара. Если Вы достигаете максимального или минимального уровня чувствительности, прибор сообщает об этом звуковым сигналом.

После того, как Вы установили желаемый уровень чувствительности, нажмите клавишу PWR/CLEAR для очистки дисплея. Но меню исчезнет и само по себе, если подождать несколько секунд.

#### ОКОНТУРИВАНИЕ СЕРОЙ ЛИНИЕЙ  GRAYLINE

Функция GRAYLINE позволяет вам различать слабые и сильные эхосигналы. Благодаря этой функции, на всех объектах, у которых уровень отраженного сигнала превышает заранее установленное значение, появляется серый контур. Это позволяет отличить твердое дно от илистого, маленьких рыб от больших, а скалистые выступы на дне от подводных кустов. Например, мягкое грязное илистое дно, плохо отражающее эхосигналы, будет изображаться линией с узкой серой окантовкой, а может быть и вовсе не будет ее иметь.  Твердое дно, дающее хорошее отражение, будет изображаться линией с широкой серой окантовкой.

Если вы видите два объекта, причем один с серым контуром, а другой – без него, то это значит, что объект с окантовкой дает лучшее отражение эхосигнала. Это позволяет отличить рыбу от придонных структур, а маленьких рыб от больших.

Рис.32

Параметры оконтуривания можно регулировать. Так как ширина линии оконтуривания показывает разницу между слабыми и сильными сигналами, то для изменения ширины серого контура может потребоваться изменение чувствительности прибора.

Чтобы изменить ширину серой линии сначала нажимайте клавишу меню до появления меню GRAYLINE (рис.32). После этого  нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ, чтобы увеличить уровень, или  СТРЕЛКА ВНИЗ – чтобы уменьшить его. На этом же меню видна величина установленного уровня (в %).  Результаты регулировки также видны на эхосигналах, проходящих по экрану. При достижении максимального или минимального уровня регулировки прибор издает предупредительный звуковой сигнал.

Обычно при первом включении прибор автоматически устанавливает уровень оконтуривания, являющийся оптимальным в большинстве случаев. Однако вы можете поэкспериментировать с регулировками, чтобы попытаться получить наилучшие результаты.

ФУНКЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РЫБЫ     (FISH ID)

Функция идентификации рыбы FISH ID присваивает символ рыбы тем объектам, которые удовлетворяют ряду условий. Микрокомпьютер анализирует все поступающие эхосигналы и устраняет помехи, возникающие на водной поверхности, от термоклина и другие нежелательные сигналы. В большинстве случаев остальные найденные объекты являются рыбой. На том месте экрана, которое соответствует сигналу, полученному от объекта, который прибор определил как рыбу, функция FISH ID ставит символ рыбы. Имеется три размера символов: маленький , средний и большой. Они показывают относительные размеры обнаруженных объектов. Другими словами, эхолот ставит символ маленькой рыбы, когда он оценивает объект как маленькую рыбу; символ средней рыбы - для большего объекта и т.д.

Микрокомпьютер в сонаре умный, но бывает и он  ошибается. Например, он не может отличить рыбу от таких объектов, как черепахи, полузатонувшие предметы, воздушные пузыри и т.д. Например, одной из труднейших задач для функции FISH ID является - как отличить рыбу от сучьев затонувшего дерева. Поэтому бывает, что на экране символы рыбы оказываются там, где рыб нет и в помине.

Для более детального ознакомления с функцией идентификации рыбы поупражняйтесь с вашим прибором, когда эта функция включена и отключена.

Рис.33

Для того, чтобы отключить данную функцию, нажимайте клавишу меню до тех пор, пока на экране сонара не появится меню FISH ID, как показано на рис.33. Теперь нажмите клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ. Функция идентификации рыбы отключена. Для того, чтобы вновь включить данную функцию, повторите вышеописанную процедуру, нажав при этом клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ.

Когда прибор находится в ручном режиме, функция идентификации рыбы не работает. При отключении функции автоматического режима функция идентификации рыбы также автоматически отключается.

ФУНКЦИЯ СЛЕЖЕНИЯ ЗА РЫБОЙ   (FISH TRACK™)

При включении функции идентификации рыбы на экране прибора появляются символы рыбы, а в режиме FISH TRACK сонар автоматически проставляет около этих символов значения глубины, как показано на рис.34. Эта функция включается автоматически при включении прибора. Для того, чтобы вновь включить или отключить данную функцию, нажимайте на клавишу меню до тех пор, пока не появится меню FISH TRACK, как показано на рис.35. Теперь нажмите клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ для того, чтобы убрать меню. Запомните, что для того, чтобы воспользоваться функцией слежения за рыбой FISH TRACK, предварительно должна быть включена функция идентификации рыбы FISH ID.

Рис.35

Рис.34

##### ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ЭКРАНА

Частота обновления экрана показывает, как часто на экране происходит обновление информации об эхосигналах. Когда вы впервые включаете прибор, то изначально устанавливается максимальная скорость перерисовки экрана.

Рис.36

Чтобы изменить этот параметр, нажимайте клавишу меню до тех пор, пока не появится меню CHART. Для того, чтобы уменьшить частоту обновления экрана, нажмите клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ. Нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ для того, чтобы снова увеличить скорость. Если скорость перерисовки достигла максимального значения, то в меню будет видна надпись MAX При других значениях скорости перерисовки на этом месте будет видно значение скорости в процентах от максимальной. Изменение скорости перерисовки видно также по движению эхосигналов по экрану. Когда вы устанавливаете максимальное или минимальное значение этого параметра, сонар сообщает об этом предупредительными звуковыми сигналами.

# Для того, чтобы прекратить перерисовку экрана, сначала уберите с экрана все меню, нажав для этого клавишу PWR/CLEAR. Вы не сможете остановить картинку, если на экране будет хоть какое-нибудь меню. Теперь нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ. Картинка заморозится, а в верхней правой части экрана появится надпись STOP. Чтобы оживить картинку, снова нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ или клавишу PWR/CLEAR .

###### ФУНКЦИЯ  ИДЕНТИФИКАЦИИ  ОБЪЕКТОВ  TARGETTRACK

(только для модели Strata View)

Рис.38

Рис.37

Сонар Strata View, благодаря использованию излучателя Broad View, имеет уникальную способность «видеть» объекты не только прямо под собой, но также справа и слева.  Этот излучатель фактически состоит из трез излучателей, имеющих  направление излучения влево, вправо и вниз.  Показывая расположение объектов от поверхности до дна,  Strata View использует информацию от всех трех датчиков.  Обнаруженные объекты отмечаются символами рыбы.  Над каждым символом рыбы показана глубина расположения объекта.  На экране (рис.37) можно видеть один символ рыбы, полученный от правого датчика и отмеченный как R22, один символ от левого датчика с отметкой L29 и один объект от центрального датчика, обнаруженный на глубине 16 футов.   В режиме TargetTrack объекты, обнаруженные правым датчиком, имеют перед значением глубины метку “R”, объекты от левого датчика – метку “L”.  У объектов от центрального датчика метка отсутствует.

Для того чтобы выйти из режима TargetTrack просто нажмите несколько раз на клавишу MENU до появления меню, показанного на рис. 38, а потом нажмите клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ.

# РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДИСПЛЕЯ

Модель Strata 128 имеет три режима экранного представления, а модели Strata 128 Plus и StrataView – восемь режимов.  Для того, чтобы изменить режим работы дисплея, нажимайте клавишу MENU, пока не появится меню DISP MODE (режимы дисплея).  После этого нажимайте клавиши CТРЕЛКА ВНИЗ или СТРЕЛКА ВВЕРХ, пока не появится нужный номер режима.  Режимы работы дисплея,    соответствующие этим номерам, отличаются следующими  характеристиками:

Только для моделей STRATA 128 и STRATA 128 PORTABLE

Рис.39

Chart 1  (Chart#1)

Это предустановленный режим, который действует, когда сонар включается первый раз.

Он характеризуется:

Включенным автоматическим режимом

Включенной функцией Fish ID

Включенным цифровым показателем глубины

Рис.40

CHT 2  (Chart #2)

Это режим с высокой скоростью перерисовки. Он обеспечивает высокую скорость сканирования поступающих эхосигналов. Он характеризуется:

Отключенным автоматическим режимом

Отключенной функцией Fish ID

Отключением цифровой индикации дна

Рис.41

DIG 1 (Цифровой#1)

В этом режиме на экране присутствует информация только в цифровом режиме. Наверху экрана очень большими цифрами указывается глубина. Ниже этих цифр видно состояние алармов на мелководье и на глубине. В этом режиме на экране нет никаких диаграмм.

Только для моделей STRATA 128 PLUS и STRATA VIEW

Рис.42

CHT 1  (Chart#1)

Это предустановленный режим, который действует, когда сонар включается первый раз.

Он характеризуется:

Включенным автоматическим режимом

Включенной функцией Fish ID

Включенным цифровым показателем глубины

Рис.43

CHT 2  (Chart#2)

Аналогичен режиму Chart 1, но при этом добавлен показатель температуры воды.

Рис.44

CHT 3 (Chart#3)

Аналогичен режиму Chart-1, но при этом добавлен показатель скорости.

Только для моделей STRATA 128 PLUS и STRATA VIEW

(продолжение)

Рис.45

CHT 4  (Chart#4)

Аналогичен режиму Chart-1, но при этом добавлены показатели температуры и скорости.

Рис.46

CHT 5  (Chart#5)

Это режим с высокой скоростью перерисовки. Он обеспечивает высокую скорость сканирования поступающих эхосигналов. Он характеризуется:

Отключенным автоматическим режимом

Отключенной функцией Fish ID

Отключением цифровой индикации дна

Рис.47

DIG 1  (Цифровой #1)

В этом режиме на экране присутствует информация только в цифровом режиме. Наверху экрана очень большими цифрами указывается глубина. Ниже этих цифр видно состояние алармов на мелководье и на глубинею В этом режиме на экране нет никаких диаграмм.

Только для моделей STRATA 128 PLUS и STRATA VIEW

(продолжение)

Рис.48

DIG 2  (Цифровой #2)

На этом экране показываются в цифровом виде глубина, температура воды, скорость и пройденное расстояние. Чтобы обнулить счетчик пройденного расстояния, прибор необходимо выключить, а потом включить снова.

Рис.49

DIG 3  (Цифровой #3)

На этом экране показываются в цифровом виде глубина и показания трех датчиков температуры воды.

Выбор температурного датчика

Рис.50

Если к сонарам Strata 128 Plus или Strata View подключено несколько датчиков температуры, то в режимах дисплея, показанных на CHART 2 и CHART 4,  можно вывести на экран показания любого из них.

Для этого нажимайте клавишу меню пока не появится меню TEMP PROBE (рис.50).

Теперь нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ или СТРЕЛКА ВНИЗ, чтобы выбрать нужный датчик. Для очистки экрана нажмите клавишу PWR.

# СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

СИГНАЛ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЯВЛЕНИИ РЫБЫ  FISH ALARM

Рис51

Когда действует функция FISH ALARM, то одновременно с появлением на экране нового символа рыбы   раздается звуковой сигнал.   Для того, чтобы воспользоваться этой функцией, нажимайте клавишу меню, пока на экране не появится меню FISH ALARM (рис.51). Для приведения функции оповещения о появлении рыбы в действие нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ.   Для выключения этой функции повторите предыдущие шаги с  завершением   на  клавише СТРЕЛКА  ВНИЗ.

### ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАДАННОЙ ГЛУБИНЫ

Сигнал мелководья SHALLOW ALARM

Сигналы глубины срабатывают только на эхосигналы, отображенные ото дна. Никакие другие эхосигналы не могут запустить функцию оповещения о достижении заданной глубины. Сигналы достижения заданной глубины делятся на сигнал мелководья и сигнал глубины. Сигнал мелководья звучит в том случае, когда расстояние от поверхности до дна становится меньше заданной величины. Сигнал глубины звучит в том случае, когда глубина становится больше заданной величины. Настройка этих функций звукового оповещения производится одинаково, хотя и с помощью разных меню.

Рис.52

Сигнал мелководья срабатывай только на эхосигнал, отраженный ото дна.  Никакой другой эхосигнал не может запустить функцию оповещения о достижении заданной глубины. Сигнал мелководья звучит в том случае, когда расстояние от поверхности до дна становится меньше заданной величины.

Для настройки функции звукового оповещения о том, что глубина стала меньше желаемой, нажимайте клавишу меню до появления меню SHAL ALARM (рис.52).

Рис.53

Нажмите клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ для того, чтобы увеличить глубину срабатывания сигнала, или клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ - чтобы уменьшить ее. Цифры в окне меню показывают значение глубины, на которой сработает звуковой сигнал.  Как только цифры совпадут с желаемым значением, сразу отпустите клавишу со стрелкой. Теперь, как только глубина станет меньше этого значения, Вы услышите звуковой сигнал, а на экране сонара появится предупреждение, как показано на рис.53.

Чтобы отключить звуковой сигнал, нажмите клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ. В следующий раз вы услышите этот сигнал, когда глубина снова станет меньше установленной вами.

Чтобы отключить функцию оповещения о мелководьи, нажимайте клавишу меню до появления меню SHAL ALARM. Затем нажимайте клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ  до появления надписи OFF.

## Сигнал глубины DEEP ALARMS

## Настройка сигнала о превышении заданой глубины производится точно также, как и сигнала мелководья. Используйте меню DEEP ALARM для настройки данного сигнала. Когда глубина превышает заданную, то раздается предупредительный сигнал.

## ПОДСВЕТКА ЭКРАНА

Рис.54

Для использования прибора в темное время суток в нем предусмотрена подсветка экрана. Для включения или выключения подсветки нажмите несколько раз клавишу меню, пока не появится меню подсветки BACK LIGHT (см. рис.54). Чтобы включить подсветку экрана, нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ, для отключения подсветки - клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ.

# ВЫБОР СИСТЕМЫ ЕДИНИЦ

Рис.55

Прибор может выдавать показания как в футах, так и метрах. Если выбрана метрическая система, то все показания сонара (глубина, диапазон глубины, окно зума, установки предупредительных сигналов) будут выдаваться в метрах.  Если отдано предпочтение английской системе, то все показания выдаются в футах.

Чтобы перейти от показаний в футах к метрам или наоборот, нажмите клавишу меню несколько раз, пока не появится меню FEET/METER. Нажмите клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ, чтобы перейти к метрической системе (метрам) или клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ, чтобы получить показания в футах. При первом включении эхолот настроен на выдачу показаний в футах. Меню автоматически исчезает с экрана через несколько секунд.    Его можно также   убрать, нажав  клавишу     PWR/CLEAR.

# РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ

Рис.56

Чтобы обеспечить наилучшую видимость показаний сонара при различных условиях освещения, в приборе предусмотрена возможность регулировки контрастности изображения. Это поможет Вам лучше видеть экран с различных точек, а также в разное время дня.

Для регулировки контраста нажимайте клавишу меню, пока не появится меню DARK/LIGHT. Нажимайте  клавишу СТРЕЛКА  ВНИЗ,     чтобы уменьшить контраст и клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ - чтобы увеличить его. Гистограмма, высвеченная прямоугольником в меню DARK/LIGHT, показывает изменения контрастности. Все произведенные изменения также хорошо видны на экране. Если вы доходите до предельных значений (максимума или минимума), то прибор сообщит вам об этом звуковым сигналом. Меню автоматически исчезает с экрана через несколько секунд. Его можно так же убрать, если нажать клавишу PWR/CLEAR.

УЛУЧШЕННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛА  (ASP)

Рис.57

ASP - это встроенная в компьютер эхолота программа, специально предназначенная для удаления помех. Она постоянно отслеживает сигналы, поступающие от приемника, выделяет из этих эхосигналов шум и удаляет его. Это позволяет выводить на экран эхосигналы от реальных объектов с минимальным уровнем шумов и искажений. Это свойство особенно полезно при эхолокации с движущейся лодки, т.к. позволяет работать без дополнительных регулировок чувствительности или других параметров. При первом включении прибора функция ASP также включена. Чтобы выключить функцию ASP, нажимайте клавишу меню несколько раз, пока не появится меню ASP, как показано на рис.57.

Теперь нажмите клавишу СТРЕЛКА ВНИЗ, чтобы отключить эту функцию, или СТРЕЛКА ВВЕРХ, если Вам потребуется снова ее включить. Чтобы убрать меню с экрана, Вы можете нажать клавишу PWR/CLEAR или подождать несколько секунд, пока меню не исчезнет автоматически.

# СИМУЛЯТОР

Рис.58

Прибор имеет встроенный симулятор, который имитирует сигнал от дна и эхосигналы от рыбы. При работе симулятора все функции эхолота работают как обычно. Вы можете менять диапазон измерения, зум и устанавливать оповещающие сигналы. Чтобы запустить режим имитации, нажимайте клавишу меню, пока не появится меню SONAR SIM. Чтобы включить симулятор, нажмите клавишу СТРЕЛКА ВВЕРХ. Чтобы отключить режим симулятора, повторите предыдущие шаги или выключите сонар, а потом включите его снова.

## ПРОБЛЕМЫ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ!

Если ваш эхолот не работает или вам требуется техническая помощь, то, прежде чем отправлять прибор в сервисную службу, внимательно прочтите следующий раздел об устранении неполадок. Таким образом, вы сможете избавить себя от ненужных проблем, связанных с пересылкой сонара.

Сонар не включается:

1.Проверьте качество подключения кабеля питания и других проводов.

2.Убедитесь, что полярность подключения соответствует требованию изготовителя. Красный провод должен быть соединен с положительным полюсом батареи,  а черный – с отрицательным (землей).

3.Проверьте предохранитель.

4.Измepьтe напряжение питания на разъеме со стороны эхолота. Оно должно быть не меньше 11 В. Если напряжение меньше этого значения, то причина либо в неисправном кабеле, либо в плохом контакте на клеммах аккумулятора, либо в разряженном аккумуляторе.

Прибор «завис», не реагирует или работает с ошибками:

1.Ha работу сонара влияют помехи от двигателя, лебедки, других устройств. Размещение кабелей сонара вдали от других проводов может устранить проблему. Если для питания сонара вы подключили его через общий блок предохранителей или замок зажигания, то подсоедините кабель питания непосредственно к клеммам аккумулятора.

2.Проверьте кабель излучателя на наличие обломов, порезов или мест сдавливания.

З.Проверьте разъемы излучателя и кабеля питания. Убедитесь, что кабели надежно соединены с прибором.

Слабый эхосигнал от дна, ошибки в цифровых показаниях или отсутствие эхосигналов от рыб :

1.Убедитесь, что излучающая поверхность направлена прямо вниз. Очистите ее. Грязь, масла, топливо создают на поверхности излучателя пленку, которая снижает его эффективность. Если излучатель установлен внутри корпуса лодки, то убедитесь, что излучению необходимо пройти только через один слой стеклопластика и, что излучатель прочно соединен с корпусом. Не используйте для крепления клеящий состав RTV на основе силиконовой резины или состав Marinetex.

2.Электрические помехи от двигателя влияют на работу сонара. При наличии таких помех сонар включает свою систему шумопонижения, которая отфильтровывает с экрана слабые эхосигналы, в число которых могут попасть сигналы от рыб, и даже  донные эхосигналы.

3.Глубина может оказаться больше, чем допустимые пределы измерения сонара.    Если сонар не может найти дно в автоматическом режиме, то цифровой показатель глубины будет непрерывно мигать. При некоторых условиях сонар может ошибочно установить нереальный диапазон глубин, значительно превышающий возможный в данном водоеме. Если это случилось, то переведите прибор в ручной режим и установите правдоподобный диапазон, например, 0-30м, и увеличьте чувствительность. По мере движения к более мелкому участку дно должно нарисоваться.

4. Проверьте напряжение аккумулятора. При падении напряжения снижается мощность излучателя и, соответственно, уменьшаются пределы измерений глубины и способность различать объекты.

Исчезновение эхосигнала от дна при больших скоростях или ошибки в цифровых показаниях или слабый эхосигнал от дна при движении лодки:

1.Возможно, излучатель оказался в зоне турбулентности. Для того, чтобы сонар работал при любых скоростях, излучатель должен быть установлен в том месте, где ему обеспечено плавное обтекание потоком воды. Завихрения или воздушные пузырьки, образующиеся в воде в результате кавитации, дают ложный эхосигнал, нарушающий нормальную работу прибора и мешающий правильному определению линии дна или других объектов.

2.Элeктpичecкиe помехи от двигателя влияют на работу сонара. При наличии таких помех сонар автоматически включает свою систему шумопонижения, которая отфильтровывает с экрана слабые эхосигналы. В их число могут попасть как сигналы от рыб, так и донные эхосигналы. Попробуйте поставить сопротивление в цепи свечей зажигания или разместить кабели сонара вдали от других проводов.

Отсутствие дугообразных эхосигналов от рыб при отключенной функции идентификации рыбы:

1.Убедитесь, что излучатель установлен так, чтобы излучающая  поверхность была направлена вертикально вниз. Неправильная установка излучателя является наиболее частой причиной того, что на экране отображается только часть дуги эхосигнала от рыбы. Для получения более полной информации просмотрите раздел «Дугообразные эхосигналы от рыб Fish Arches» в вашем руководстве пользователя.

2.Возможно, уровень чувствительности недостаточно высокий. Для того, чтобы получить на экране сонара правильный дугообразный сигнал, прибор должен иметь возможность получать эхосигнал от рыбы с момента времени, когда она только входит в конус, до момента выхода из него. Если уровень чувствительности недостаточно высокий, то прибор отображает на экране эхосигнал от рыбы только когда она находится в центре конуса.

3.Попробуйте воспользоваться имеющейся в сонаре функцией ZOOM. Намного проще получить на экране сонара изображение эхосигналов от рыб путем приближения выбранного диапазона глубин. Причем, чем этот диапазон меньше, тем лучше. К примеру, вы будете иметь намного больше шансов увидеть дугообразные сигналы от рыб, работая в диапазоне глубин от 10 до 20 метров, чем в диапазоне от 0 до 20 метров. ZOOM увеличивает объекты, позволяя отобразить на экране сонара намного больше деталей.

4.Чтобы увидеть дугообразные эхосигналы от стоящих рыб, лодка должна медленно двигаться. Если лодка неподвижна, а рыбы стоят в конусе излучения, то на экране сонара они будут изображаться в виде прямых горизонтальных линий.

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ

Основной причиной многих проблем в работе сонара являются электрические помехи. Обычно они проявляются на экране сонара в виде бесформенных образований из точек и черточек. В самых тяжелых случаях помехи могут покрыть весь экран черными точками, привести к сбоям в работе прибора или даже полному его отказу.

Чтобы устранить или свести к минимуму влияние электрических помех, первым делом, определите источник помех. Для начала остановите лодку и выключите на ней все электрические устройства и приборы. Конечно, также выключите и двигатель. Включите ваш сонар, затем отключите функцию улучшенной обработки сигнала ASP. На экране должен быть виден устойчивый профиль дна. Теперь включайте по очереди все бортовые электрические устройства и наблюдайте за изменениями на экране. Например, включите помпу и проверьте,  не появились ли на экране помехи. Если помех нет, то отключите насос и включите коротковолновый радиопередатчик. Повторяйте эти операции со всеми электроустройствами, наблюдая за экраном, а потом отключайте их.

Если вы нашли источник помех, будь то электроинструмент, электролебедка, насос или радиопередатчик, то постарайтесь решить проблему. Обычно всегда можно проложить кабели излучателя и питания сонара по другому пути, подальше от проводов устройства, дающего помехи. Имейте ввиду, что антенна коротковолнового передатчика во время передачи создает интенсивные помехи. Поэтому располагайте кабели сонара на удалении от антенны.  Может потребоваться непосредственное подсоединение кабеля питания сонара к аккумулятору, чтобы устранить участки проводов, общие с другими потребителями тока.

Если при предыдущей проверке помехи на экране не появились, то отключите на борту все, кроме сонара, и запустите двигатель. Включите нейтральную передачу и увеличьте обороты двигателя. Если помехи при этом появились, то для этого могут быть три причины:  свечи зажигания, генератор или обмотки тахометра. Попробуйте поставить сопротивление в цепи свечей зажигания, электрический фильтр в генераторных цепях и переложить кабель питания сонара подальше от электрооборудования двигателя. Опять обращаем внимание:    подсоединение кабеля питания сонара непосредственно к аккумулятору может решить все проблемы.    Не забудьте, что в проводе питания обязательно должен стоять предохранитель!

Если и на этот раз помехи не были обнаружены, то тогда возможной причиной является кавитация. Многие новички и люди без достаточного опыта выполняют работы по установке сонара поспешно, причем сонар неплохо работает на небольших глубинах или при стоящей лодке. Почти во всех случаях причиной плохой работы сонара в других режимах движения является неправильно выбранные место или угол установки излучателя. Корпус излучателя должен находиться в таком месте, где ему обеспечено плавное обтекание набегающим потоком воды при любых скоростях движения.